###### دانشگاه آزاد اسلامي

###### واحد تهران مرکز

موضوع:

بررسي كانه آرايي كانسنگ منگنز

فهرست

فصل اول: زمين شناسي

1

3

4

4

6

8

8

9

9

10

11

11

12

13

15

- مقدمه

- كاني شناسي

- كاربردهاي منگنز

- چرخة منگنز

1-4- منشأ و انواع كانسارها

2-5- گرهك هاي منگنز در اعماق اقيانوسها

6-نحوه رسوب گذاري و جدايش منگنز و آهن از يكديگر

1-7- شرايط رسوب گذاري

2-7- درياچه و لجن زارها

3-7- حوضه هاي باتلاقي

4-7- تشكيل كانسارهاي منگنز در محيط هاي دريائي

8-تمركز كانسارهاي منگنز برجا

9- منابع تشكيل كانه هاي منگنز

10- طريقة تشكيل كانسارهاي منگنز نوع برجا

11- توزيع و طبقه بندي كانسارهاي منگنز

12- توليد و توزيع منگنز

15

18

22

24

24

24

28

29

30

31

33

33

39

46

50

52

55

# فصل دوم: گزارش پر عيارسازي منگنز رايج

- مقدمه

- روشهاي كانه آرايي منگنز

- مطالعات كاني شناسي

1-3- مطالعات كاني شناسي توسط اشعه ايكس

2-3- مطالعات كاني شناسي توسط ميكروسكوپ

- تجزيه كامل نمونه اوليه

- تجزيه سرندي

- آزمايش با جيك

- آزمايش سايش

- آزمايش با ميز لرزان

1-8- آزمايشات ميز روي نمونه اوليه 18- مش شده

2-8- آزمايش ميز روي نمونه اوليه 20- مش شده

3-8- آزمايش ميز روي نمونه اوليه 250 مش شده

- آزمايشات با جدا كننده ثقلي MGS

- جدايش با جداكننده مغناطيسي خشك روي نمونه اوليه 200+20- مش شده

- نتايج آزمايشات ميز و مغناطيس در يك نگاه

تجزيه و تحليل داده هاي آزمايش

58

58

59

62

64

71

75

78

81

82

1-12-روش تعيين عيار MnO و SiO2 در نمونه هاي آزمايشي

2-12-بررسي تغييرات درصد وزني – عيار در محصولات ثقلي و مغناطيسي

- نتيجه گيري كلي و ارائه فلوشيت عمليات

## فصل سوم: گزارش پر عيارسازي منگنز معدن ونارچ

- شرح عمليات

- آزمايشات جيك

- آزمايشات ميز

- فلوشيت عمليات انجام شده

- نتيجه گيري كلي

## فصل چهارم: نتيجه گيري و مقايسه در نوع پر عيارسازي

- مقدمه

با رشد فزآينده صنايع نوپاي كشورمان، نياز به تهيه مواد خام از منابع داخلي افزايش چشمگيري مي يابد. در اين راستا اكتشافات مواد معدني مي تواند نقش عمده اي در بازسازي و پيشرفت نوين صنايع ايران زمين داشته باشد.

منگنز از جمله فلزاتي است كه اكتشاف آن جزو طرحهاي اولويت دار قرار دارد. زيرا كاربرد وسيع آن در صنايع فولاد، شيميائي، باطري سازي، شيشه، سراميك، كود، رنگرزي و رنگسازي و موارد ديگر بر كسي پوشيده نمي باشد.

با اجراي طرحهاي اكتشافي كه توسط ارگانهاي ذيربط صورت گرفته، و كماكان نيز با شتاب و آهنگ بيشتري در حال انجام مي باشد. اخبار اميدوار كننده اي از پيدايش كانسارهاي متعدد منگنز تقريباً‌ در تمامي استانهاي كشورمان به گوش مي رسد با جمع بندي دانسته ها و مطالعات اكتشافي اخير كانسارهاي متعدد منگنز اما در مقياس كوچك در ايران شناسائي شده است.

عليرغم اينكه رخداد كانسارهاي منگنز نوع رسوبي با ذخائر عظيم مانند كانسارهاي منگنز تيپ چياتوري و نيكوپول روسيه و ديگر ذخائر مشابه تاكنون در كشورمان كشف نشده، اما خوشبختانه كانسارهاي كوچك و متعدد غني شده منگنز كه وجود آن در بسياري از مناطق ايران خصوصاً در زونهاي آميزه رنگين و در باريكه هاي تكتونيكي به اثبات رسيده كه مجموعاً مي تواند، حيات تازه اي به صنايع وابسته به اين فلز استراتژيك ببخشد.

## منگنز

منگنز يكي از مهمترين فلزات براي فروآلياژها بحساب مي آيد. منگنز نه تنها براي ساخت فولادهاي با منگنز بالا ضروري مي باشد. بلكه اغلب يك فلز بدون جانشين و لازمه براي ساختن تمام فولادهاي كربن دار است. براي توليد هر تن فولاد مقدار 13 تا 20 پوند منگنز نياز مي باشد. حدود 95 درصد منگنز توليد شده در صنعت متالورژي بكار مي رود.

و مقدار كمي از آن براي ساخت ديگر آلياژها مانند بعضي از برنزها استفاده مي گردد.

مهمترين و اصلي ترين هدف كاربرد منگنز در ساخت فولاد، اكسيژن و گوگردزدائي از آن مي باشد. زيرا منگنز همانند يك فيلتر عمل مي كند بطوريكه محصول نهائي بصورت فلز بي عيب و سالم بدست مي آيد.

از كانسنگي كه شامل حداقل عيار 46 درصد منگنز است مي توان فرومنگنز با عيار 80 درصد منگنز و 15 تا 18 درصد آهن توليد نمود. همچنين منگنز در ساخت آلياژ اشپيلايزن (20 درصد منگنز، مابقي آهن) نقش اساسي را ايفاء مي كند.

كانسنگ منگنز با خلوص زياد به جهت ساخت باطري هاي خشك و ديگر صنايع از جمله شيشه سازي، رنگسازي، رنگ دانه ها، رنگرزي و كودها استفاده مي شود.

منگنز در صنعت فولاد به جهت سفتي و استحكام دادن به محصولات آن از جمله ورقه هاي فولادي، آرماتورها، چرخهاي ماشين، سوزنهاي راه آهن، صندوقهاي نسوز، سنگ شكن ها، دستگاههاي برش و آسياب، ماشين ابزار، چرخ دنده ها، اسكلت فلزي، پلهاي فلزي و خيلي موارد ديگر كاربرد دارد.

2-كاني شناسي منگنز (2 و 1)

منگنز در بسياري از كانيهاي موجود در پوسته زمين وجود دارد و تاكنون بيش از 300 كاني حاوي منگنز شناخته شده است، اما تعداد كانيهاي منگنزدار كه داراي ارزش اقتصادي مي باشد كمتر از 12 كاني است. جدول شماره 1 تركيب شيميايي Mn موجود در برخي از كاني هاي مهم منگنز را نشان مي دهد.

جدول (1)